CENTRAL DE ALARMA SM1002           2 Zonas cableadas e inalámbricas

CARACTERÍSTICAS GENERALES

### Microcomputada con Autocódigo y antiscanning

La central de alarma SM 1002 posee 2 zonas de protección. Se activa y se desactiva a control remoto (llavero). La central presenta un circuito microcontrolador que comanda todas las funciones. La alimentación del equipo es de 220 Vac y una batería de 12 Vcc que se mantiene a flote mediante un cargador automático. La garantía de la central es de 24 meses.

CARACTERISTICAS PARTICULARES

- El indicador verde, señala presencia de 220 Vac y esta ubicado en el frente de la central. Siempre debe estar encendido.

- ZONA 1. Cableada e inalámbrica. Zona Instantánea o temporizada regulable de 0 a 2 minutos (TIEMPO DE ENTRADA).

- ZONA 2. Cableada e inalámbrica. Únicamente es una zona Instantánea.

- Activación a distancia (control remoto) mediante llavero con alcance de 30 mts, según la ubicación física de la central.

- Activación o desactivación mediante llave mecánica (gire y vuelva) ubicada en el frente de la central.

- Mediante los indicadores luminosos de color amarillo, se puede conocer el estado de las zonas.

- Aviso de activación: Un beep activada.

- Aviso de desactivación: Dos beep desactivada.

- Tiempo total de sirena activada, es aproximadamente de 7 minutos. Al finalizar el mismo se rearma automáticamente.

- El tiempo de salida puede ser instantáneo ó 20 segundos.

- Pánico remoto apretando durante 4 segundos el llavero o girando la llave, en el frente de la central.

- Zona de protección 24 hs en la sirena externa (antisabotaje).

- Si al desactivar la central la sirena interna emite cinco beep significa que ha existido un disparo de la central.

- Apretando el touch MEMO, se puede conocer qué zona originó el disparo de la central.

- Es posible activar y desactivar la central mediante un teclado (opcional).

- No es necesario la utilización de las zonas inalámbricas, puede dejarse sin uso que no produce falsos disparos.

INSTRUCCIONES DE USO

- Apretando y soltando el llavero se escuchará un beep de sirena interna, el indicador (led) rojo se encenderá de inmediato. La alarma está activada. Es conveniente, si alguna vez se activa con la llave frontal o el teclado, que la alarma posea un tiempo de salida que le permita al propietario salir del recinto asegurado. De elegir ésta opción, (hay que cambiar un jumper de posición) al apretar el llavero el led rojo de activación titilará aproximadamente 20 segundos. Posteriormente se escuchará el beep de sirena interna, indicando que se ha cumplido el tiempo de salida, luego el led rojo quedará encendido.

- Abajo a la derecha, cerca de la bornera hay un jumper marcado como SALIDA. Tiene dos posiciones 0 y 20” segundos. Si es colocado en 20, el tiempo de salida será de 20 segundos, si se deja en 0, el tiempo de salida será 0 segundos.

- Si la central se la activa con llave o teclado, entonces será necesario retardar el disparo de las sirenas, facilitando así el ingreso a la propiedad asegurada. Para utilizar este recurso realice la siguiente operación. Para aumentar el tiempo en segundos de la zona temporizada, mantenga apretado el mini pulsador de TIEMPO DE ENTRADA y cuente la cantidad de veces que se enciende el led rojo de activado. Esta lectura corresponde a la cantidad de segundos que poseerá el tiempo de entrada. Para borrar esta condición deberá desconectarse la batería de 12 Vcc y el 220 Vac, esperar 10 segundos y volver a conectar. Mediante esta operación esta zona se transforma en instantánea.

CÓMO ANULAR ZONAS

TEMP C  INST

LLAVE

Antid

Fig.1

1.- Es imposible anular las zonas en forma automática en la central SM1002. Si Ud necesita que una zona se anule deberá conectarse en paralelo con la zona, una llave que cortocircuite la línea de los sensores. Observe fig 1. Esta llave no anula sensores inalámbricos.

2.- Si una zona no se utiliza deberá realizar un puente de conexión en la bornera, caso contrario la alarma se disparará.

Puente

A la serie de la zona

12 Vcc

+

-

Conexiones válidas únicamente para el pasivo TITAN de ROKONET

TAMPER   ALARM   12Vcc

CONEXIONADO DE LOS SENSORES

Todo sensor que sea conectado a la central deberá intercalarse en serie con la zona, vea fig. 2. Es decir se debe utilizar el normal cerrado. En otras palabras el circuito que entra a la bornera será un lazo cerrado. Para el caso de que el cable de serie sea cortado, el led de la central quedará encendido. Toda zona que no se utilice deberá hacerse un puente eléctrico (cable) entre el común de la bornera y la zona a anular. IMPORTANTE: NO ES POSIBLE CONECTAR MÁS DE 6 (seis) SENSORES PASIVOS CABLEADOS.

1

Fig. 2

ANTIDESARME Y PÁNICO

La central puede detectar la sustracción de la sirena exterior o el corte de los cables (sabotaje). Entonces, la sirena interior se activará. Si por olvido, se dejara libre el antidesarme (Antid), la central se activará instantáneamente. Por lo tanto, si no se utiliza, conecte la bornera marcada como Antid al negativo de la batería. Si por algún motivo desea activar las sirenas y dejarlas permanente (pánico) sólo bastará apretar el llavero durante 4 segundos. Si no dispone de un llavero puede hacerse también desde la central, girando la llave y ubicándola en posición horizontal. Luego, no olvide volver a girar la llave a su posición normal (vertical).

UN EJEMPLO DE CODIFICACIÓN DE LOS LLAVEROS

Se puede cortar cualquier pata de la 1 a la 10. Cuando más cortes tenga más seguro es.

Pata 2, 4, 5, 8 y 10 cortadas

Llavero sin codificar

Los cortes efectuados en éste llavero sirven únicamente a modo de ejemplo

Pata 10 cortada de fábrica

Llavero codificado

Fig 3

Es importante llevar un estricto control de los códigos (cortes de los llaveros). De esta manera se evitan que los clientes posean entre sí, llaveros iguales. Si por algún motivo (pérdida o rotura) hay que modificar el código a los llaveros, se deberá desconectar la batería y los 220 Vac de la central. Luego será necesario esperar 10 segundos, volver a conectar las alimentaciones y apretar el llavero. De esta forma la central habrá aceptado el nuevo código. La gráfica de la Fig 3 muestra mediante un ejemplo, cómo se deben realizar los cortes. Recuerde que a los pasivos inalámbricos se les deben efectuar los mismos cortes.

Cada cliente debe tener su propia codificación.

No repita los códigos entre clientes.

1

3

9

1

3

9

CODIFICACIÓN PASIVOS INALÁMBRICOS

La codificación de este pasivo es  2, 4, 5, 8 . Este es un ejemplo

Conectando el jjumper en  B los pasivos entran en la zona temporizada

A     B     C

Estas minillaves son las que deben correr para codificar el pasivo igual que el llavero del  ejemplo.

Sin jumper en A B y C los pasivos entran en la zona instantánea

La central esta diseñada para aceptar pasivos inalámbricos, tanto en la zona 1 como en la zona 2. Los pasivos inalámbricos se entregan con un jumper en la zona B esto permite que entren directamente en la zona 1 o zona temporizada. Para el caso de necesitar algún pasivo en la zona 2 instantánea se deberá retirar el jumper en el pasivo indicada como B. (abajo a la derecha). No existe limitación en la cantidad de pasivos inalámbricos a conectar. En la fig. 4 se muestra, como ejemplo, la disposición de las minillaves para una coincidencia total con los llaveros mostrados en la figura 3.

Fig 4

2

4

5

8

QUÉ ES EL AUTOCÓDIGO

El autocódigo es un sistema incorporado a la central que memoriza una vez y para siempre, el código transmitido por los llaveros. Para modificarlo; se deberá desconectar todas las alimentaciones, esperar 10 segundos. Luego se conectan todas las fuentes de tensión y se aprieta el llavero con la nueva codificación. De ésta manera se ha incorporado así, un nuevo código a la central. El código puede perderse por el efecto de tormentas eléctricas, fuertes inducciones en los cables, o batería dañada.

MEMORIA DE DISPARO

Es sabido que una vez que la central se disparó queda retenida la zona correspondiente en la central. Normalmente el cliente no recuerda la zona disparada o se ha perdido la señalización. Para solucionar este problema ahora la central posee una “retención” que es la memoria de alarma. Esta trabaja de la siguiente manera; una vez que la alarma se disparó al cabo de 7 minutos se memoriza. Si no ha transcurrido el tiempo de sirena la retención no se efectúa. Para conocer que zona se disparó sólo basta apretar el touch marcado como MEMO que hará encender todos los leds y luego quedará encendido la zona correspondiente, durante 20 segundos. De esta manera se puede tener un mejor control de las posibles fallas de algún sensor. Una vez conocida qué zona se disparó será necesario borrar la memoria. Para realizar esta tarea apriete el llavero e inmediatamente pulse el touch MEMO. Compruebe el borrado pulsando el touch MEMO y observe que no exista más señalización.

INSTALACIÓN DE UN TECLADO

En el caso de utilizar un teclado, éste debe conectarse en serie con la llave de la central (vea el diagrama). Recuerde que la conexión de la llave es normalmente cerrada. Si queda abierta o se suelta un cable, la central de alarma se disparará por pánico al cabo de 4 segundos y no hay forma de desconectarla, con la agravante que los llaveros no responderán. Para desactivar se deberá girar y volver a colocar verticalmente la llave, posición indicada como normal. (los cables de la llave son normalmente cerrados). Tanto el teclado como la llave pueden conectarse hasta 10 metros alejados de la central.

2

SISTEMA ANTISCANNING

La central SM1002 posee un sistema automático de detección de código erróneo. Al ingresar un código diferente al que tiene memorizado la central (debido a un llavero desconocido que intenta desactivar nuestro equipo), inmediatamente se inhibe durante algunos segundos. Ese modo de funcionamiento permite una mayor seguridad de tal forma que será muy difícil que se pueda interferir en el sistema de alarma, haciéndose inviolable la neutralización de la alarma.

DIAGRAMA DE CONEXIONES

SI VA A UTILIZAR ÚNICAMENTE PASIVOS INALÁMBRICOS, NO OLVIDE DE CONECTAR PUENTES EN LAS ZONAS CABLEADAS. NO DEJE ZONAS ABIERTAS, LA ALARMA SE DISPARARÁ.

Ajuste de la tensión del cargador. No tocar.

RELE

DC12V

10ª/125V

+  +   -   +   -

TIEMPO DE ENTRADA

RELE

DC12V

10ª/125V

TEMP C  INST

LLAVE

Antid

LED

INT. EXT. C

#### SIRENAS

+     -

##### BAT

MEMORIA DE DISPARO

Led a la sirena exterior

SIRENA INTERNA

+

TIEMPO DE SALIDA

LLAVE

Normal

cerrado

Led de alarma

Activada.

+

123

456

789

0#

Si va a usar teclado corte aquí

C

NC

SIRENA EXTERNA

Normal

cerrado

BATERIA 12V 7A

Microcontacto Antisabotaje

Antidesarme

ZONA

INSTANTÁNEA

+ 12 V -

TECLADO

DIGITAL

ZONA

TEMPORIZADA

SENSOR

MAGNETICO

U OTRO PASIVO

CABLEADO

+

12

-

SENSOR

Fig 5

IMPORTANTE: LAS SIRENAS NO FUNCIONARAN SI NO SE CONECTA LA BATERÍA.

3

PROBLEMAS EN LA CONEXIÓN INICIAL

En raras ocasiones la central presenta fallas en el momento de conectar la alimentación. Lea detenidamente las siguientes indicaciones, para evitarlas :

- Al comenzar no pruebe la central con la batería, hágalo después de haber ensayado todo el sistema. Al conectar la batería puede originarse chispazos en los bornes de la batería y ocasionar con esto, un inapropiado reset en el microcontrolador. Además, de existir algún cortocircuito, la batería puede causar serios daños en el conexionado debido a la potencia que puede suministrar.

- Conecte la alimentación de 220 Vac como primera medida. La tensión del cargador posee protección de sobrecorriente que, de existir algún problema, no realiza ninguna inutilización a la central ni a los elementos conectados a la misma.

- Si la central comienza con los relés excitados, o no responde con los llaveros vuelva a desconectar la alimentación, espere algunos segundos e intente nuevamente dar la alimentación, si sigue la falla, observe si efectuó el puente en el antidesarme.

- Ejecute todas las pruebas, sin las sirenas.

- Luego de efectuados todos los ensayos, conecte la batería. Posteriormente instale las sirenas. La tensión normal del cargador es de 13,6 a 13,8 Vcc, se puede regular con el preset ubicado arriba a la izquierda cerca al disipador del regulador. Normalmente viene calibrado de fábrica. Se ha incorporado una circuito que permite que la central siga funcionando aunque la batería este en cortocircuito o agotada. Tal disposición circuital interna hace que las sirenas no funcionen si no está conectada la batería.

RECOMENDACIONES EN LA INSTALACIÓN

A continuación se ofrecen algunas recomendaciones para realizar una correcta instalación de la central de alarma.

- Intente hacerle conocer al cliente la existencia de otros tipos de sensores, pasivos infrarrojos dobles, detectores de movimiento doble tecnología, barreras infrarrojas para el exterior, etc. De esta manera el interesado sabrá de otros elementos de seguridad (por supuesto de mayor precio), quedando así la posibilidad de ofrecerlos en un futuro.

- Nunca conecte un pasivo común al exterior. Instale pasivos de exterior o barreras infrarrojas.

- Si usted instala un pasivo de 10 metros de alcance en una sala o pasillo de más de 10 metros el pasivo tomará como referencia el aire circundante. Por lo tanto será inestable, ya que el nivel que ha tomado de comparación interno es fluctuante. Colóquelo en la pared adyacente o muévalo levemente en forma horizontal para que de esta manera tome como nivel de comparación la pared. Bajo esta condición será más seguro y estable ya que su referencia es fija. Recuerde que la pared no permite variaciones de calor, pero sí el aire que es muy susceptible a esas variaciones. ESTO ES MUY IMPORTANTE, por favor téngalo presente.

- Las uniones a efectuar deberán ser estañadas, con esto se evita riesgos de falsos disparos por posible oxidación o desconexión de los cables.

- Si va activar la central con la llave o con el teclado deberá colocar el jumper en 20 segundos. (TIEMPO DE SALIDA).

- Si al ensayar las sirenas éstas no funcionan, es porque la central no tiene conectada la batería. Además es probable que los controles pierdan distancia o no respondan. Este hecho de pérdida de distancia, se observa también cuando la batería es vieja. El cargador que incorpora la central no es para mantener toda la carga (sirenas relés, etc.). Si la central tiene poco alcance revise si algún cable de 220V o de sirenas pasa cerca de la antena.

- Nunca instale la central cerca de columnas de metal o de hormigón armado, ya que se verá afectado el alcance de los llaveros. También evite instalar el equipo cerca de hornos de microondas o equipos transmisores de radio.

- Si el cableado realizado desde la central a los sensores posee más 30 metros de longitud en los cables, se deberá acoplar al común de la línea de sensores un capacitor de .33µF/100V en paralelo con un varistor de 18V a tierra (o cañería de agua fría). Esto es para atenuar y descargar a tierra las tensiones peligrosas que se inducen en los cables debido al campo electromagnético de los rayos (es imposible eliminarlos del todo).

- Si después de varios meses de funcionamiento, usted puede activar la central pero no puede desactivarla. Haga la siguiente prueba: dispare la central con las sirenas activadas mida la batería con un voltímetro, si la tensión de la batería cae por debajo de 10 Vcc cambie inmediatamente la batería ya que la misma está inservible.

- Para este tipo de central, las alimentaciones de los sensores pasivos se suministra directamente de la batería.

- Si conecta varios pasivos cableados, trate de conectarlos alternados en las dos zonas, ya que de existir alguna falla en alguno de ellos se podrá detectar gracias a la incorporación de la memoria de disparo MEMO.

- La central esta diseñada para soportar hasta dos sirenas internas y dos externas.

Siga las siguientes recomendaciones para realizar las instalaciones cableadas de las centrales. Se usará cable de portero.

- Para las señales (series) de los sensores pueden utilizarse un par (adopte que sea el cable blanco).

- Para el antidesarme utilice un par, un cable para conectar al negativo y otro el retorno.

- La sirena interna se le debe conectar cómo mínimos dos cables en paralelo. Dos pares completos.

- Para las sirenas externas se recomienda entre dos a tres cables conectados en paralelo tanto para el negativo como el positivo. Es decir que para llevar la sirena a hacia afuera se debe transportar entre cuatro a seis hilos conductores y un par adicional para la conexión del antidesarme. Si lleva el led rojo deberá llevar otro conductor y conectar el led a negativo.

La sección de los cables de la batería no debe ser menor que 1 mm2 de sección, para no tener una caída de tensión apreciable. Al adquirir la central, dentro de la misma, se proveen dos conectores para ser soldados a los cables y luego ser insertados en la batería. No se dará curso a la garantía de la batería si los terminales presentan signos de haber sido soldados.

4

MANUAL DEL USUARIO DE LA CENTRAL SM1002

FUNCIONAMIENTO

- El indicador verde en el frente de la central debe permanecer siempre encendido. Por lo tanto el equipo esta conectado a la red de 220 Vac. Entonces la batería se está cargando.

- Si el indicador verde está apagado, la batería se descargará. En ésta condición, atípica, por favor llame al técnico que le realizó la instalación para que le revise el equipamiento.

- Si la central funciona correctamente los indicadores amarillos deberán estar apagados. Si un sensor detecta movimiento deberá encender en la central el indicador amarillo correspondiente.

- Con un beep de sirena interna, la central está activada y el indicador rojo se encenderá.

- Con dos beep de sirena interna, la central está desactivada y el indicador color rojo se apagará.

- Una de las zonas es posible transformarla en temporizada.

- Apretando el llavero durante 4 segundos o girando la llave hasta dejarla horizontal, se pueden activar las sirenas, modo denominado pánico.

SEGURIDAD

El usuario de la alarma deberá conocer para su dominio, algunas características del sistema y de la instalación:

- Controle si ha sido colocada una “clave” en los llaveros, es decir efectuado cortes internos, para que se diferencien de otras alarmas. Normalmente los llaveros de fábrica salen sin codificar. Ofrece muy poca seguridad aquellos que no estén codificados. Los llaveros se codifican realizando cortes en las pistas de cobre por el lado contrario de los componentes.

- Verifique que las conexiones o empalmes de los cables se hayan realizado con soldaduras de estaño.

- Ante una falla (bastante improbable) del equipo, desconecte el polo positivo de la batería, luego corte la alimentación de 220 Vac.

- Si la central se activa y no es posible detenerla, esto es debido a la existencia de algún intento de desconexión de la sirena externa, para silenciarla realice las indicaciones del paso 2 y  posteriormente llame al instalador.

- Se recomienda cambiar la batería interna de la central que cada 3 años o menos.

- Es conveniente cambiar la pila de 12 V a los llaveros, cada 6 u 8 meses.

- Para su seguridad es conveniente probar la totalidad del sistema, una vez por mes.

LIMITACIONES DE SEGURIDAD

La central SM1002 es un equipo fabricado bajo normas y es muy efectiva para la protección integral de seguridad. Pero como todo sistema puede existir fallas que ha continuación se nombran:

- La sirena externa puede estar tapada o sucia, entonces el sonido puede debilitarse. La sirena interna puede que no alerte a las personas de la calle, debido a que están en recintos cerrados.

- Si la batería tiene mucho tiempo de utilización es posible que no entregue la potencia suficiente. Se recomienda cada 3 años o menos cambiar la misma.

- Los ladrones pueden disponer de técnicas refinadas o tener un conocimiento exacto de su domicilio como para intentar burlar o anular sirenas, sensores o la misma central. La totalidad del sistema debe ser probado periódicamente como para conocer su eficacia.

- Un sistema de seguridad procura ofrecer una cierta tranquilidad a las personas, bajo ningún aspecto es un seguro. Es importante además de una alarma poseer un seguro de bienes y personas.

GARANTÍA

Garantiza, al comprador de la central SM 1002, el correcto funcionamiento de la misma, contra cualquier defecto de fabricación, durante 24 meses a partir de la fecha de la instalación.

La garantía no cubre a las unidades que presentan evidencias de abusos indebidos mal trato originados por inundaciones incendio, tormentas eléctricas, golpes, conexionado externo defectuoso. La garantía tampoco cubre sobrecargas, transitorias o picos de tensión que superen las especificaciones propias del equipo. No cubre daños a personas por éstas anomalías.

Limita su responsabilidad exclusivamente a la central,  NO se incluye en esta garantía a los demás accesorios anexos, que deberán tener su propia garantía. No nos responsabilizamos por daños y perjuicios originados a personas o bienes que pudieran resultar de una falla de la central.

Ninguna otra garantía esta explicita o implícita.

FECHA DE COMPRA DE LA CENTRAL _____ /____/________