### CENTRAL DE ALARMA SM8000 de 5 Zonas cableadas e inalámbricas

CARACTERÍSTICAS GENERALES

MICROPROCESADA

La central de alarma SM 8000 posee 5 zonas de protección. Se activa y se desactiva con el control remoto. Todas las funciones presentes en la central son comandadas por un microcontrolador. La alimentación del equipo es de 220 Vac y una batería de 12 Vcc que se mantiene cargada mediante un cargador de batería automático. La garantía de la central es de 24 meses.

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES

- El led verde indica presencia de 220 Vac.

- ZONA 1. Zona Temporizada cableada e inalámbrica regulable de 0 a 5 minutos (TIEMPO DE ENTRADA). Puede ser instantánea.

- ZONA 2, 3 y 4. Zonas Instantáneas cableadas e inalámbricas.

- ZONA 5. Zona únicamente cableada.

- Activación a distancia mediante llavero con alcance de 20 mts.

- Llave mecánica ubicada en el frente del panel activa o desactiva la central.

- Disparada la central, la sirena demora alrededor de 7 minutos en detenerse. Al finalizar, la central se rearma automáticamente.

- El tiempo de salida puede regularse, bajo dos formas posibles; una instantánea y la otra variable hasta 2 minutos.

- Pánico remoto, apretando durante 4 segundos el llavero o girando la llave frontal.

- Zona de antisabotaje 24 hs de la sirena externa, que se desactiva con la llave.

- Al momento de desactivar la central la sirena interna emite cinco beep, significa que ha existido un disparo de la central.

- Las zonas 4 y 5 se pueden anular apretando a la vez los dos botones del llavero.

- La zona fallada se excluye (anula) en el momento de activar, avisando tres veces con dos beep que esa zona está deshabilitada.

- Se puede conectar un pulsador en la zona de protección de 24 horas para ser utilizado como asalto o pánico.

INSTRUCCIONES DE USO

- Apretando y soltando el llavero se escuchará un beep de sirena interna. La central está activada. El indicador rojo se enciende.

- Apretando y soltando el llavero se escuchará dos beep de sirena interna. La central esta desactivada, el indicador rojo se apaga.

- Es conveniente que la central posea un tiempo de salida por si alguna vez se necesita activar con la llave frontal o teclado, de esta manera el sistema ofrezca un tiempo suficiente para salir del recinto asegurado. De elegir ésta última opción (la más apropiada) deberá realizarse la siguiente operación. Para aumentar TIEMPO DE SALIDA mantenga apretado el mini pulsador, cuente las veces que el led rojo se enciende. Si el resultado de la cuenta es, por ejemplo 10 veces, entonces el tiempo de salida será de 10 segundos.

- Para aumentar el tiempo de la zona temporizada, realice la operación similar al paso anterior. Mantenga apretado el mini pulsador TIEMPO DE ENTRADA y cuente la cantidad de veces que se enciende el led de activado. Corresponderá los segundos que poseerá el tiempo de entrada.

- IMPORTANTE: Si desea anular el TIEMPO DE ENTRADA o el de SALIDA gire la llave de activación a la posición horizontal, luego apriete el mini pulsador del tiempo que desea anular. Cuando la memoria se borra escuchará un beep del buzzer. No olvide volver la llave de activación a la posición vertical.

MANEJO DEL LLAVERO

- El botón izquierdo del llavero es para activar la central con la sirena interna.

- El botón derecho es para activar la central con un tono de audio interno (buzzer).

- Apretando los dos botones del llavero se anulan las zonas 4 y 5 de la central. Al desactivar la central las zonas 4 y 5 que antes estaban anuladas se habilitarán. De esta manera el usuario no tiene necesidad de recordar si quedaron o no anuladas ya que al activar la central sabrá que todas las zonas estarán habilitadas.

CÓMO ANULAR LAS ZONAS 4 Y 5

Para anular las zonas 4 y 5 de la central SM8000 proceda a realizar la siguiente operación. Apriete, a la vez, los dos pulsadores del llavero, inmediatamente escuchará tres beep de buzzer cortos y luego uno largo. Al finalizar los led amarillos de las zonas se encenderán, esto señala que las zonas 4 y 5 están anuladas. Al desactivar la central los led amarillos se apagarán y las zonas quedarán nuevamente habilitadas.

ANTIDESARME, PÁNICO

La central posee un sistema que detecta la sustracción de la sirena exterior o la rotura de los cables (sabotaje). De ocurrir esto inmediatamente la sirena interior se activa. Únicamente se podrá silenciar girando la llave frontal de la central y regresar a su posición original. Si al volver la llave, se activan nuevamente las sirenas entonces se deberá dejar en esa posición. Ahora la central quedará titilando todos los led de las zonas y cada cinco segundos dará un beep de buzzer. La central esta totalmente desactivada. No se puede cancelar la sirena con el llavero. Se deberá reparar el micro switch o los cables rotos de la sirena. De no utilizar el antidesarme conecte la bornera marcada como Antid al negativo de la batería. De no efectuar tal conexión y por olvido, se dejara abierto el antidesarme (Antid) la central se activará inmediatamente. Si por algún motivo desea activar las sirenas por un tiempo (pánico) sólo bastará apretar el llavero durante 4 segundos. Si no se dispone de los llaveros puede hacerse también desde la central, girando la llave y ubicándola en posición horizontal. Luego, no olvide volver a girar la llave a su posición vertical.

CONEXIONADO DE LOS PASIVOS INFRARROJOS

Puente

A la serie de la zona

12 Vcc

Conexiones válidas únicamente para el pasivo TITAN de ROKONET

TAMPER   ALARM   12Vcc

Fig. 1

Todo sensor que se conecte a la central deberá intercalarse en serie con la zona, vea Fig. 1. Debe utilizarse el normal cerrado del pasivo. Es decir que el circuito que entra a la bornera será un lazo cerrado. Para el caso de que el cable de serie sea cortado, el led de la central quedará encendido. Toda zona que no se utilice deberá hacerse un puente eléctrico (cable) entre el común de la bornera y la zona a anular. IMPORTANTE: NO ES POSIBLE CONECTAR MÁS DE 8 SENSORES PASIVOS CABLEADOS.

UN EJEMPLO PARA CODIFICAR LOS LLAVEROS

Pata 2, 4, 5, 9 y 10 cortadas

Llavero sin codificar

Es importante,

Pata 10 cortada de fábrica

Llavero codificado

Se puede cortar cualquier pata de la 1 a la 10. Cuando más cortes tenga más seguro es.

Los cortes efectuados en éste llavero sirven únicamente como ejemplo

llevar anotado un exacto control de códigos de los llaveros, de esta manera se evitan que los clientes posean entre sí, llaveros iguales. Para modificar el código a los llaveros (pérdida o rotura), se deberá desconectar la batería y los 220 Vac de la central, luego será necesario esperar 10 segundos, volver a conectar las alimentaciones y apretar el llavero. De esta forma la central habrá aceptado el nuevo código. La gráfica de la Fig. 2 muestra, mediante un ejemplo, cómo se deben realizar los cortes. Recuerde que a los pasivos inalámbricos se les deben efectuar la misma programación en los códigos. La diferencia entre el llavero de dos canales, con el de un canal, es que la pata 9 esta desplazada hacia la otra línea del integrado.

Cada cliente debe tener su propia codificación. No repita los códigos entre clientes.

1

3

9

1

3

8

8

9

Fig.2

CODIFICAR LOS PASIVOS INALÁMBRICOS

La central esta diseñada para aceptar pasivos inalámbricos en las zonas 1 a la 4. Para que un pasivo ingrese en la zona elegida, se deberá colocar los puentes o jumper como se explica en la figura 3. No existe limitación en la cantidad de pasivos inalámbricos a instalar. A modo de ejemplo se muestra en la Fig. 3 la disposición de las minillaves en completa correspondencia con los llaveros mostrados en el ejemplo de la Fig. 2.

A     B     C

La codificación de este pasivo es  2, 4, 5, 9 . Este es un ejemplo

DISPOSICIÓN DE LOS JUMPER EN LOS PASIVOS INALÁMBRICOS SEGÚN LA ZONA A ACTIVAR.

Según la  disposición de los jumper será en que zona se ubicará el pasivo

ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 4

Jumper

Fig.3

Jumper en A y B	Jumper en A y C	Jumper en A	Jumper en B y C

DIAGRAMA DE CONEXIONES

PULSADOR DE MEMORIA

Indicador de Zona 2

TIEMPO DE SALIDA

RELE

DC12V

10ª/125V

RELE

DC12V

10ª/125V

TIEMPO DE ENTRADA

La zona 5 está anulada

Ant	C	   1	2	C	3	4	C	5	TECL	-	+	-	+	SIR  +	SIR	 +

ZONA	  ZONAS		 ZONAS   	LLAV		IR		  BAT	EXT			INT

18 Vac

Alimentac

sensores

Cables

rojos

Pulsador Normal

Cerrado

BATERIA 12V 7A

Cables

marrones

PULSADOR DE ASALTO

PUESTA A TIERRA

Si va a usar teclado corte aquí

Normal

Cerrado

TECLADO

DIGITAL

123

456

789

0#

+ 12 V -

Fig.4

QUÉ ES EL AUTOCÓDIGO

El autocódigo es un sistema incorporado a la central que memoriza una vez y para siempre el código transmitido por los llaveros. Para cambiarlo se deberá desconectar todas las alimentaciones, esperar 10 segundos. Luego se conecta todas las tensiones (220V y 12 V) y se aprieta el llavero con la nueva codificación. De ésta manera se ha incorporado así, un nuevo código a la central.

El código puede perderse por el efecto de tormentas eléctricas, fuertes inducciones en la línea cableada, o batería dañada.

MODO DE EXCLUSIÓN DE ZONAS

La central SM8000 automáticamente excluye, las zonas que presentan problemas o alguna falla, como podría ser el corte de un cable, un sensor en mal estado, etc. Al activar la central y de existir una zona con anomalías, en ese preciso momento, se escuchará dos beep cortos de la sirena interna que se repetirán tres veces, de ésta forma alerta que hay una o más zonas con conflictos. RECUERDE que las zonas excluidas están anuladas y de existir una intrusión de personas ajenas por esa zona no será detectada. Explique al cliente esta falta de seguridad que se presenta. Evite así inconvenientes en un futuro.

MEMORIA DE DISPARO

Es sabido que una vez que la central se disparó, queda retenida en la central la zona correspondiente. Normalmente el cliente no se acuerda qué zona a sido la disparada o ha perdido la señalización. Para solucionar este inconveniente ahora la central posee una memorización que es la memoria de alarma. Esta trabaja de la siguiente manera; una vez que la alarma se disparó al cabo de 7 minutos se memoriza. Si no ha transcurrido el tiempo de sirena la memoria no retiene la zona disparada. Para conocer que zona se disparó sólo basta apretar el touch marcado como MEMO que hará encender todos los led y luego permanecerá titilando durante 5 segundos, la zona que produjo el disparo. De esta manera se puede tener un mejor control de las posibles fallas de algún sensor, conociendo qué zona se disparó, se puede cambiar ese único sensor. Un nuevo disparo de la central borra la memorización anterior. Por supuesto de existir dos zonas disparadas señalizará las dos a la vez.

INSTALACIÓN DE UN TECLADO

En el caso de utilizar un teclado, éste debe conectarse en serie con la llave de la central (vea el diagrama Fig. 4). Recuerde que la conexión de la llave es normalmente cerrada. Si queda abierta o se suelta un cable la central de alarma se disparará por pánico al cabo de 4 segundos y no hay forma de desconectarla, con la agravante que los llaveros no responderán. Para desactivar se deberá girar y volver a colocar verticalmente la llave, posición indicada como normal. (los cables de la llave son normalmente cerrados). Tanto el teclado como la llave pueden conectarse hasta 10 metros alejados de la central.

ACTIVAR CON TECLADO (opcional) O LLAVE

Cuando se active la central mediante la llave o el teclado, la activación de la misma no se realiza de forma instantánea, sino que la central genera 30 segundos para permitir salir del recinto asegurado antes de que la alarma se active definitivamente.

EXCLUSION DE ZONAS CON PROBLEMAS

Si una zona a quedado abierta por algún motivo: falla de un sensor, rotura del cable, etc. Al activarse, la central avisará dos veces de sirena interna durante tres veces. Esta zona en cuestión quedará anulada durante todo el tiempo que la alarma esta activada, por lo tanto toda persona que intente pasar por esa zona no será detectada. Para observar este modo de funcionamiento muévase constantemente en un sensor, de tal manera que el led del pasivo quede encendido, active la central y esta efectuará los beep nombrados anteriormente,. Con este procedimiento, por supuesto, quedará anulada.

PULSADOR DE ASALTO

La central SM8000 admite conectar en serie con la línea antidesarme un botón para asalto, que una vez pulsado las sirenas se activarán, no interesando si la central esta activada o desactivada. Ya que los llaveros pueden estar en manos de los malvivientes, por razones de seguridad, el único medio de desactivar las sirenas es mediante la llave frontal de la central.

PUESTA A TIERRA

Si una de las zonas se ha instalado con más de 30 metros de longitud en los cables, desde la central a los sensores, se deberá extender una conexión desde la placa a tierra (o cañería de agua fría). Este vínculo es para atenuar y descargar a tierra las tensiones peligrosas de estática, que se inducen en los cables, en una tormenta debido al campo electromagnético de los rayos (no se pueden eliminar del todo). Observe la conexión de la Fig. 4.

PROBLEMAS EN LA CONEXIÓN INICIAL

Raramente la central presenta fallas en el momento de conectarle la alimentación. De ocurrir esta eventualidad, se puede prevenir si se cumple las siguientes indicaciones:

- Al comenzar no pruebe la central con la batería, hágalo después de haber ensayado todo el sistema. Al conectar la batería puede originarse chispazos en los bornes de la batería y ocasionar con esto, un inapropiado reset del microcontrolador. Además, de existir algún cortocircuito, la batería puede causar serios daños en el conexionado debido a la potencia que puede suministrar.

- Conecte la alimentación de 220 Vac como primera medida. La tensión del cargador posee protección de sobrecorriente que, de existir algún problema, no realiza ninguna inutilización a la central ni a los elementos conectados a la misma.

- Si la central comienza con los relés excitados o no responde con los llaveros, vuelva a desconectar la alimentación, espere algunos segundos e intente nuevamente dar la alimentación. No olvide de la conexión del antidesarme.

- Ejecute todas las pruebas, sin las sirenas.

- Si tiene varios pasivos conectados entonces deberá instalar la batería ya que posiblemente el cargador no pueda suministrar toda la carga.

- Luego de efectuados todos los ensayos y verificando que todo este correcto, conecte la batería. Posteriormente instale las sirenas. La tensión normal del cargador es de 13,6 a 13,8 Vcc, se puede regular con el preset ubicado arriba a la izquierda cerca al disipador del regulador. Normalmente este ajuste viene calibrado de fábrica. Si va efectuar una calibración del cargador hágalo en vacío es decir desconecte todos los sensores y ajuste la tensión hasta el valor deseado.

PROBLEMAS CON LA DISTANCIA

- Nunca instale la central cerca de columnas de metal, de hormigón armado o dentro de gabinetes metálicos, ya que se verá afectado el alcance de los llaveros. También evite instalar el equipo cerca de hornos de microondas o equipos transmisores de radio. Si el equipo lo instala muy alto tenga cuidado con la loza, ya que ésta contiene hierro suficiente para reducir el alcance.

- Si tiene dudas sobre la distancia de activación debido a la comprometida ubicación de la central, le ofrezco la siguiente solución: Conecte de forma provisoria la sirena y la batería y colóquela en el lugar que irá definitivamente ayúdese mediante una escalera o una repisa en el lugar en donde la fijará en la pared. Luego active y desactive la central y comience a retirarse paulatinamente hasta que la central pierda el alcance. Observe si esas distancias son las óptimas. De no existir la solución adecuada intente correr la central a otros lugares hasta obtener la distancia necesitada.

- Es interesante NO CODIFICAR (cortes de pistas) hasta no estar seguro del funcionamiento completo del sistema. Cuando exista plena seguridad codifique los llaveros y los pasivos inalámbricos.

- Si de la experiencia 1 y 2 no se obtienen los resultados esperados puede alargar hasta 80 cm la longitud de la antena. Si efectúa esta alternativa evite enrrollar la antena con otros cables, déjela sola.

- Cuando se detecte que la distancia de los llaveros se ha visto disminuida, es muy posible que deba cambiarse primero la pila llavero y luego la batería, ya que es posible que el cargador no genera la tensión de flote apropiada.

RECOMENDACIONES EN LA INSTALACIÓN

- A continuación veremos algunas recomendaciones para realizar una exitosa venta e instalación de la central de alarma. Hágale conocer al cliente, la existencia de otros tipos de sensores, pasivos infrarrojos duales, detectores de movimiento de doble tecnología, barreras infrarrojas para el exterior, etc. De esta manera el interesado conocerá otros elementos de seguridad (por supuesto de mayor precio), dejando abierta la posibilidad de venderlos en un futuro. Asimismo, con este adecuado asesoramiento se le transmite la existencia de otros elementos de seguridad, dejando librada la elección, al cliente, el tipo de dispositivo a instalar.

- Nunca conecte un pasivo común al exterior.

- Si usted instala un pasivo de 10 metros de alcance en una sala o pasillo de más de 10 metros, el pasivo tomará como referencia el aire circundante. Por lo tanto será inestable, ya que su nivel de comparación interno es fluctuante. Colóquelo en la pared adyacente o muévalo levemente en forma horizontal para que de esta manera tome como nivel de comparación la pared. Bajo esta condición será más seguro y estable ya que su referencia es fija. Recuerde que la pared no permite variaciones de calor, pero sí el aire que es muy susceptible a esas variaciones. ESTO ES MUY IMPORTANTE, por favor téngalo en cuenta.

- Las uniones a efectuar deberán ser estañadas, la experiencia a demostrado que con esto se evita riesgos de falsos disparos, por posible oxidación o desconexión de los cables.

- Si va activar la central con la llave o teclado no olvide de alargar el tiempo. (TIEMPO DE SALIDA).

- Si al ensayar las sirenas éstas no funcionan correctamente, es porque la central no tiene conectada la batería. Además es probable que los controles pierdan distancia o no respondan. El cargador que incorpora la central no es para mantener toda la carga (sirenas, relés, etc.)

- Para este tipo de central, las alimentaciones de los sensores pasivos cableados se suministra desde la bornera.

- Si conecta varios pasivos cableados, trate de conectarlos uno por zona, ya que de existir alguna falla en alguno de ellos se podrá detectar gracias a la incorporación de la memoria de disparo MEMO.

- Si va a instalar varios pasivos inalámbricos evite de colocar más de uno por habitación, debido a la mezcla de señales de RF que pudiera suceder si por casualidad se dispararan los dos a la vez.

- La central esta diseñada para soportar hasta tres sirenas internas y dos externas.

- Siempre efectúe un dibujo muy simple de las conexiones y los códigos de colores que ha utilizado. Deje este pequeño ayuda memoria dentro de la central.

Siga las siguientes recomendaciones para realizar las instalaciones cableadas de las centrales. Se usará cable de portero eléctrico.

- Para las señales de los sensores, el contacto serie más la alimentación de 12 Vcc puede utilizarse un cable de dos pares (adopte que sea el cable blanco para la serie).

- Para el antidesarme utilice un par, un cable para conectar al negativo y otro el retorno.

- La sirena interna se le debe conectar como mínimo dos cables en paralelo. Dos pares.

- Para las sirenas externas se recomienda entre dos a tres cables conectados en paralelo tanto para el negativo como el positivo. Es decir que para llevar la sirena a hacia afuera se debe transportar entre cuatro a seis hilos conductores y un par adicional para la conexión del antidesarme. Si lleva el led rojo deberá llevar otro conductor y conectar el led a negativo.

- La sección de los cables de la batería no debe ser menor que 1 mm2 de sección, para no tener una caída de tensión apreciable. Utilice el color rojo y regro, para el positivo y negativo respectivamente. Al adquirir la central, dentro de la misma, se proveen dos conectores para ser soldados a los cables y luego ser insertados en la batería. No se dará curso a la garantía de la batería si los terminales de la batería vienen soldados.

ESTUDIOS REALIZADOS

Existen organismos internacionales de seguridad muy competentes encargados de investigar y crear nuevas normas de seguridad. Tomando como base estas reglas, se generan estadísticas y conclusiones muy interesantes. De los muchos resultados, se han rescatado los más simples y generales, relacionados a los robos cometidos en domicilios o pequeños negocios. A continuación se enumeran.

- Un porcentaje muy elevado de los robos se cometen con desconocimiento total, del lugar a transgredir.

- En la mayoría de los robos, los delincuentes desconocían por completo el lugar físico que ocupaban los sensores y central.

- Esta confirmado que el ladrón, por lo general, presenta un comportamiento imprevisible e imperfecto, además se manifiesta asustadizo, ya que ignora los posibles problemas que debe enfrentar.

- Esta comprobado que una sirena es altamente disuasiva y evita serios robos.

- Testimonios muy serios realizados aseguran que nunca se desplazan lentamente, en el recinto asegurado, muy por el contrario deben concluir lo más rápido posible y así de esta manera huir apresuradamente. Recuerde que cuando más rápido nos movemos más fácilmente nos detecta los sensores.

- En ningún caso los ladrones se han desplazado arrastrándose por el piso para evitar algún sensor.

- Debido a las condiciones extremas y al esfuerzo físico realizado por los agresores, las temperaturas emitida de los cuerpos son mayores, con esto se incrementa la posibilidad de que los sensores infrarrojos los detecten más fácilmente.