MANUAL DEL

USUARIO

CENTRAL DE ALARMA

# SM8000

Sistema instalado por:

Nombre:

Apellido:

Teléfono:

8

1

Si por algún motivo desea activar las sirenas por un cierto tiempo (pánico) sólo bastará apretar el llavero durante 4 segundos. Si no se dispone de los llaveros puede hacerse también desde la central, girando la llave y ubicándola en posición horizontal. Luego, no olvide volver a girar la llave a su posición vertical.

OPERACIÓN DEL LLAVERO

Con el botón izquierdo la alarma se activa con sirena interna. Con el botón derecho la alarma se activa con el buzer interno. Apretando los dos pulsadores se deshabilitan las zonas 4 y 5. Al desactivar la central se habilitan las zonas 4 y 5 nuevamente. Si mantiene apretado el llavero por más de 4 segundos la central se activara por pánico.

COMO ANULAR LAS ZONAS 4 Y 5 DE LA CENTRAL

Para anular las zonas 4 y 5 de la central SM8000 proceda a realizar la siguiente operación. Estando desactivada la central se pulsan los dos botones del  llavero a la vez, inmediatamente se escuchará tres beep de buzzer cortos y luego uno largo, al finalizar los led amarillos de las zonas se encenderán. Esto señala que las zonas 4 y 5 están anuladas. Al desactivar la central los led amarillos se apagarán y las zonas quedarán nuevamente habilitadas.

SEGURIDAD

El usuario de la alarma deberá conocer para su dominio, algunas características del sistema y de su instalación:

- Controle si los llaveros se han codificado realizando cortes en las pistas de cobre por el lado contrario de los componentes. Esto es así para diferenciarla de otras alarmas. Normalmente, los llaveros de fábrica salen sin codificar.

- Verifique que las conexiones o empalmes de los cables se hayan realizado con soldaduras de estaño.

- Ante una falla del equipo (bastante improbable), desconecte el polo positivo de la batería, luego corte la alimentación de 220 Vac, o bien podría desconectar una patilla del transformador de alimentación.

- Si la central se activa y no es posible detenerla, una de las causas podría ser a la existencia de algún intento de desconexión de la sirena externa. Para silenciar las sirenas, gire la llave frontal del equipo, posteriormente llame al instalador.

- Se recomienda cambiar la batería interna de la central que cada 3 años o menos.

- Es conveniente cambiar la pila de 12 V a los llaveros, cada 6 u 8 meses.

- Si el tendido de cables, de alguna zona, supera los 30 mts, sería importante conectar la tierra al equipo.

6

3

## CERTIFICADO DE GARANTÍA

Garantiza, al comprador de la central SM 8000, el correcto funcionamiento de la misma, contra cualquier defecto de fabricación, durante 24 meses a partir de la fecha de la instalación.

La garantía no cubre, a los módulos que presenten evidencias de abusos indebidos, mal trato originados por inundaciones, incendio, tormentas eléctricas, golpes, conexionado externo defectuoso. La garantía tampoco cubre sobrecargas  transistorias o picos de tensión que superen las especificaciones propias del equipo ni cubre daños a personas por éstas anomalías.

Limita su responsabilidad exclusi-vamente a la central,  NO incluye esta garantía responsabilidad por daños y perjuicios originados a personas o bienes que pudieran resultar de una falla de la central.

Ninguna otra garantía esta explicita o implícita.

FECHA DE COMPRA _____ /____/________

LIMITACIONES DE SEGURIDAD

La central SM8000 es un equipo fabricado bajo normas y es muy efectiva para la protección integral de seguridad. Pero como todo sistema puede existir fallas que ha continuación se nombran:

- La sirena externa puede estar tapada o sucia, entonces el sonido puede debilitarse. La sirena interna puede que no alerte a las personas de la calle, debido a que están en recintos cerrados.

- Si la batería tiene mucho tiempo de utilización es posible que no entregue la potencia suficiente. Se recomienda cada 3 años o menos cambiar la misma.

- Los ladrones pueden disponer de técnicas refinadas o tener un conocimiento exacto de su domicilio como para intentar burlar o anular sirenas, sensores o la misma central. La totalidad del sistema debe ser probado periódicamente como para conocer su eficacia.

- Un sistema de seguridad procura ofrecer una cierta tranquilidad a las personas, bajo ningún aspecto es un seguro. Es importante además de una alarma poseer un seguro de bienes y personas.

2

7

FUNCIONAMIENTO NORMAL

- El indicador verde en el frente de la central deberá estar siempre encendido. Por lo tanto el equipo esta conectado a la red de 220 Vac. Bajo este estado la batería se está cargando.

- Si el indicador verde está apagado, la batería se descargará. En ésta condición, atípica, por favor llame al técnico que le realizó la instalación para que le revise el equipamiento.

- Si la central funciona correctamente los indicadores amarillos deberán estar apagados. Si un sensor detecta movimiento deberá encender en la central el indicador amarillo correspondiente.

- Con un beep de sirena interna, la central está activada y el indicador rojo se encenderá.

- Con dos beep de sirena interna, la central está desactivada y el indicador color rojo se apagará.

- Zona 1 es doble acción: instantánea o temporizada.

- Apretando el llavero durante 4 segundos o girando la llave, hasta dejarla horizontal, se pueden activar las sirenas, interna y externa; modo denominado pánico.

### MEMORIA DE DISPARO

Si en el momento de desactivar la alarma se emiten cinco beep con la sirena interna es porque la central se ha disparado durante su ausencia.

Además se podrá observar, en el frente de la central un indicador luminoso de color amarillo titilando que, corres-ponde a la zona que ha producido el disparo. Si se activa y se desactiva la central la señalización desaparece.

MODO DE EXCLUSIÓN DE ZONAS

Si al momento de activar la alarma el módulo central emite dos beep de sirena interna, durante tres veces consecutivas es porque la central ha detectado un problema en alguna zona. Además el led de esa zona permanecerá encendido. Tenga presente que la central se activará igualmente pero, la zona queda inhabilitada, hasta su eventual reparación.

ANTIDESARME, PÁNICO

La central posee un sistema que detecta la sustracción de la sirena exterior o la rotura de los cables (sabotaje). De ocurrir esto inmediatamente la sirena interior se activa. Únicamente se podrá silenciar girando la llave frontal de la central y regresando a su posición original. Si al volver la llave, se activan nuevamente las sirenas, entonces se deberá dejar en esa posición. Ahora la central quedará titilando todos los led de las zonas y cada cinco segundos dará un beep de buzzer. La central esta totalmente desactivada. No se puede cancelar la sirena con el llavero. Se deberá reparar el micro switch o los cables rotos de la sirena. Si el antidesarme se desconecta las sirenas se activarán inmediatamente.

4

5

1