EJEMPLO TÍPICO DE CODIFICACIÓN DE LLAVEROS

Soldaduras en

Patas 1,3,4,7,9,10

Las soldaduras efectuadas en éste llavero son únicamente a modo de ejemplo

Llavero sin codificar

Llavero codificado

Todos los llaveros se fabrican sin codificar, por lo tanto el instalador deberá escoger el código para cada  usuario. Cada pata del llavero puede tener tres posibles conexiones a saber: positivo negativo o libre. Toda modificación en las patas de los llaveros implicará que la central reconozca el nuevo código. Para éste caso se deberá desconectar la batería y los 220 Vac de la central, volver a conectar y apretar el llavero. De esta forma la central habrá aceptado la nueva clave. La gráfica de la Fig 1 muestra mediante un ejemplo, cómo se deben realizar las soldaduras. Evite que la misma pata del integrado tenga positivo y negativo a la vez.

1

Fig 1

1

CODIFICACIÓN PASIVOS INALÁMBRICOS

La codificación del pasivo debe igual al llavero.

Retirar este jumper si se desea que los pasivos ingresen en la zona temporizada

La central esta diseñada para aceptar pasivos inalámbricos, tanto en la zona instantánea como en la zona temporizada. En los pasivos inalámbricos se deberá efectuar las mismas soldaduras que se realizaron en los llaveros. Los pasivos inalámbricos se entregan con un jumper en el lugar marcado como T esto permite que ingresen directamente en la zona temporizada. Para el caso de necesitar algún pasivo en la zona instantánea se deberá retirar el jumper. (abajo a la derecha). No existe limitación en la cantidad de pasivos inalámbricos a conectar. En la fig. 2 se muestra un ejemplo.

Fig 2